陶瓷工作台    采购需求

（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

1、采购设备名称：陶瓷工作台（多筋/球筋）

2、预算总价格：96000元

2.1 多筋工作台 预算价格：67000元  数量 7个

2.2 球径工作台 预算价格：29000元 数量  2个

3、供应商有无特定资格要求：无

4、是否强制节能产品：否

5、是否安全信息产品：否

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

JJG 101-2004 接触式干涉仪检定规程

（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

技术规格

1、陶瓷工作台要适用于北京珍宝智能机器技术有限公司生产的电脑量块比较仪使用。

2、多筋工作台：中间筋比其他筋高出（0.3～0.6）μm，且左右两边等高差（平面度）应不大于0.1μm。

3、球径工作台：球筋工作台测头应高出筋条（2～3）μm，左右两边等高差（平面度）应不大于0.1μm。

4、提供中国计量科学研究院合格证书。

（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

1.采购数量：多筋工作台7个，球筋工作台2个

2.质 保 期：1年

3.付款方式：合同签订生效后，货到且经买方验收合格交付甲方使用，30个工作日内买方结清货款。

4.交付使用时间：合同签订生效后30日历天内，完成供货、安装、调试，交付买方使用。

5.本项目实施地点：无锡市锡山区春新东路8号无锡市检验检测认证研究院西大楼

（五）采购标的的其他技术、服务等要求：

卖方要协助指导买方进行工作台的安装和调整。

技术咨询：万工，咨询电话：0510- 82805474